clear

N = 10^6; % number of bits

rng(100); % initialize random generator

% Transmitter

ip = rand(1,N) > 0.5; % random bits

s = 2*ip - 1; % BPSK modulation

% AWGN noise

n = 1/sqrt(2)*(randn(1,N) + 1i*randn(1,N));

Eb_N0_dB = -3:10;

for ii = 1:length(Eb_N0_dB)

% Add noise

y = s + 10^(-Eb_N0_dB(ii)/20)*n;

% Receiver

ipHat = real(y) > 0;

% Errors

nErr(ii) = sum(ip ~= ipHat);

end

simBer = nErr / N;

% Theoretical BER

theoryBer = 0.5 * erfc(sqrt(10.^(Eb_N0_dB/10)));

% Plot

figure

semilogy(Eb_N0_dB, theoryBer, 'b.-');

hold on

semilogy(Eb_N0_dB, simBer, 'mx-');

grid on

axis([-3 10 1e-5 0.5])

legend('theory', 'simulation');

xlabel('Eb/No (dB)');